2016年技能大赛集训

数控车工理论测试题

姓名:                         单位:                           成绩:

一、判断题：

1、机床的日常维护与保养，通常情况下应由后勤管理人员来进行。（ ）

2、深孔钻上多刃和错齿利于分屑碎屑。（ ）

3、车削非单调外圆轮廓，必须确认刀具的副偏角角度是否合适。（ ）

4、程序段N10 L51 P2的含义是连续调用子程序“L51”2次。（SIEMENS系统）（ ）

5、自然对数的运算指令的格式为Ri=EXP(Rj)(SIEMENS系统) (  )

6、车削薄壁零件的刀具负偏角不能过小。（ ）

7、交错齿内排屑深孔钻的顶角比较大，一般为125~140度。（ ）

8、变量泵系统中，供油压力通过安全阀来调节。（ ）

9、机床主体的几何精度检验工作通过单项静态精度检测工作来进行。（ ）

10、执行N10 #1=5;N20#1=#1+5;后变量#1的值仍为5。（FANUC系统、华中系统）（ ）

11、由组成环和封闭环组成的尺寸链是一个封闭的链。（ ）

12、单步运行可以用于快速检查整个程序。（ ）

13、液压系统中的过滤器用于防止油液中的杂质进入器件，不能防止空气进入。（ ）

14、为了保证机床主轴的传动精度，支撑轴承的径向和轴向间隙调整得越小越好。（ ）

15、运算符LT的含义是小于或等于。（FANUC系统、华中系统）（ ）

16、圆弧逼近法是指圆弧近似代替非圆曲线进行节点计算和加工的方法。（ ）

17、车削较深的槽，割刀主切削刃应该高于到头的其它部分。（ ）

18、测量精度和测量误差是两个相对的概念，精度高，则误差小；反之精度低，则误差大。（ ）

19、通过对装配图的识读，可以了解零件的结构、零件之间的连接关系和工作时的运动情况。（ ）

20、零件从毛坯到成品的整个加工过程中，总余量等于各工序余量之和。（ ）

二、单项选择题

21、切削三要素中，（ ）对切削温度的影响最大。

A背吃刀量   B每齿给量  C切削速度   D进给量

22、能够包含公差信息、刀具信息等非几何信息的产品数据模型是（ ）。

A线框模型   B面模型    C实体模型   D特征模型

23、轴上零件固定方法中（ ）可以周向、轴向同时固定，在过载时有保护功能，轴和轴上零件不会损坏。

A键连接     B销钉连接  C紧定螺钉  D过盈配合

24、三相交流接触器用于（ ）

A直流系统   B三相交流系统  C控制中性线的三相电路  D任何交直流系统

25、装配图中相邻两零件的非配合表面应该画（ ）

A一条线粗实线  B二条线粗实线  C一条线加文字说明  D两条细实线

26、封闭环的公差（ ）各组成环的公差。

A大于          B大于或等于      C小于         D小于或等于

27、要使渗碳工件表层高硬度、高耐磨还需进行（ ）热处理。

A退火     B正火    C淬火    D淬火后回火

28、遵守法律法规要求（ ）。

A积极工作  B加强劳动协作   C自觉加班   D遵守安全操作规程

29、数控车床车削螺纹防止乱扣的措施是（  ）。

A选择正确的螺纹刀具         B正确安装螺纹刀具

C选择合理的切削参数         D每次在同一个Z轴位置开始切削

30、一把梯形螺纹车刀的左侧后角是0°，右侧后角是8°，这把车刀（ ）。

A可以加工右旋梯形螺纹       B可以加工左旋梯形螺纹

C被加工螺纹与其旋向无关     D不可以使用

31、手工建立新程序时，必须最先输入的是（  ）

A程序段号   B刀具号    C程序名   D G代码

32、在G72 W(△d) R(e); G72 P(ns) Q(nf) U(△u) W(△w) F(f) S(s) T(t);程序格式中（  ）表示精加工路径的第一个程序段号。（FANUC系统）

A △w    B  ns   C △u   D  nf

33、职业道德的内容包括（  ）。

A从业者的工作计划  B职业道德行为规范 C从业者享有的权利  D从业者的工资收入

34、对一般硬度的钢材进行高速切削应选择（  ）

A高速钢刀具  B立方氮化硼（CBN）刀具 C涂层硬质合金刀具 D陶瓷刀具

35、G11/2螺纹，已知牙型高度为0.64043P（P=螺距），每吋内11牙。车削螺纹的深度是（  ）MM。

A 2.309         B 1.4785     C 1.451    D 1.814

36、（  ）在所有数控车床上都能用。

A用C轴作圆周分线    B在G功能中加入圆周分线参数

C 轴向分线            D 不存在一种可使用于所有数控车床的分线方法

37、下面关于创新的论述，正确的是（   ）

A创新与继承根本对立     B创新就是独立自主

C创新是民族进步的灵魂   D创新不需要引进国外新技术

38、（  ）重合时，定位尺寸既是工序尺寸。

A设计基准与工序基准     B定位基准与设计基准

C定位基准与工序基准     D测量基准与设计基准

39、（  ）是力学性能最好的铸铁。

A球墨铸铁   B灰铸铁  C可锻铸铁   D白口铸铁

40、普通车床上车削螺纹时通过（ ）改变螺纹导程。

A进给箱     B溜板箱  C光杠       D丝杠

41、在FANUC系统中，（  ）指令是精加工循环指令。

A G70        B G71     C G72         D G73

42、刀具前角大则（  ）

A切削力大   B提高刀具强度   C散热性能差   D容易磨损

43、圆偏心夹紧机构的缺点是（  ）

A夹紧、松开速度慢  B夹紧力小  C自锁性较差 D结构复杂

44、在加工过程中，因高速旋转的不平衡的工件所产生的（ ）会使机床工艺系统产生的动态误差。

A开力    B重力和夹紧力  C惯性力   D闭合力

45、程序段G90 X50 Z-60 R-2 F0.1;完成的是（ ）单次循环加工。（FANUC系统）

A圆柱面   B圆锥面       C圆弧面   D螺纹

46、采用试切法对刀，测量试切外圆直径等于φ39.946时显示X坐标值209.6，X轴的几何位置偏置补偿值是（  ）

A 249.546    B 39.946    C 169.541    D 189.627

47、车孔的关键技术是解决（   ）问题。

A车刀的刚性  B排屑  C车刀的刚性和排屑  D冷却

48、机床主轴箱内一般采用（ ）。

A手工定时润滑 B针阀式注油油杯润滑 C自动定时润滑  D溅油润滑

49、交流接触器在检修时发现短路环损坏，该接触器（ ）使用。

A能继续使用   B不能继续使用   C额定电流下可以    D不影响

50、TiN涂层刀具呈（  ）色。

A银白色    B金黄色   C黑色   D灰色

51、程序 G76 C(c)R(r)E(e)A(a)X(x)Z(z)I(i)K(k)U(d)V(dmin)Q(d)P()pF(f);中，（ ）表示第一次切削深度。（华中系统）

A r      B a     C i     D d

52、精基准选择时，应尽可能选用（   ）作为定位基准，以避免不重合而引起的误差。

A设计基准    B装配基准   C前工序的工序基准    D测量基准

53、敬业就是以一种严肃认真的态度对工作，下列不符合的是（  ）。

A工作勤奋努力   B工作精益求精   C工作以自我为中心   D工作尽心尽力

54、装配图中的标准件（   ）。

A不参加编号     B单独编号       C统一编号      D没有规定

55、先轮廓度的符号为（  ），是限制实际曲线对理想曲线变动量的一项指标。

A一个圆         B一个球          C一上凸的曲线     D两个等距线

56、可转位车刀夹固定方式中定位精度较差的是（   ）

A上压式         B杠杆式          C楔销式        D螺钉压紧

57、V形架用于工件外圆定位，其中短V形架限制（   ）个自由度。

A 6              B 2               C 3              D 8

58、在宏程序变量表达式中运算的次序优先的为（   ）。（SIEMENS系统）

A乘和除运算     B括号内的运算    C函数        D加和减

59、进行孔类零件加工时，钻孔—镗孔—倒角—精镗的方法适用于（  ）。

A低精度孔       B高精度孔        C小孔径的盲孔   D大孔径的盲孔

60、电动机转速超过设定值的原因分析不包括（  ）。

A主轴电动机电枢部分故障    B主轴控制板故障   C机床参数设定错误   D伺服电动机故障

61、为了改善复合螺纹加工指令车削螺纹的表面螺纹的表面质量，应采取的措施是（  ）。

A修改主轴转速    B改变刀具    C把刀尖角参数设置比实际刀尖角小    D减小吃刀深度

62、螺旋机构中，机架固定而螺母向机架作相对运动的是（  ）。

A螺杆固定的单螺旋机构    B螺母固定的单螺旋机构    C差动双螺旋机构    D复式双螺旋机构

63、使用百分表时，为了保持一定的起始测量力，测头与工件接触时侧杆应有（  ）的压缩量。

A0.1~0.3mm    B0.3~1mm    C1~1.5mm    D1.5~2.0mm

64、程序段G73U(△i)W(△k)R(d);G73P(ns)Q(nf)U(△u)W(△w)F(f)S(s)T(t);中，（  ）表示X轴方向上的精加工余量。（FANUC系统）

A △w         B △u        C ns         D nf

65、中温回火主要适用于（    ）

A各种刃具     B各种弹簧   C各种轴    D高强度螺栓

66、在液压系统中对液压油性能最为敏感的是（    ）。

A液压泵       B阀         C管道      D液压缸

67、直流电动机的额定功率是指其按规定方式额定工作时轴上输出的（   ）。

A电功率       B有功功率   C机械功率  D无功功率

68、三爪自定心卡盘内的平面螺旋误差造成工件定位误差属于（  ）引起的基准位移误差。

A定位表面和定位元件之间有间隙  B工件定位基准制造误差   C定位元件误差    D定位机构误差

69、指定G41或G42指令必须在含有（   ）指令的程序段中才能生效。

A G00或G01     B G02或G03      C G01或G02      D G01或G03

70、加工紫铜材料工件时，选用的刀具材料应以（   ）为主。

A高速钢         B YT类硬质合金     C YG类硬质合金     D立方氮化硼

71、对于一个平面加工尺寸，如果上道工序的尺寸最大值为Hamax,最小值为Hamin, 本工序的尺寸最大值为Hbmax,最小值为Hbmin,那么，本工序的最大加工余量Zmax=(    )。

A Hamax-Hbmax      B Hamax-Hbmin     C Hamin-Hbmax      D Hamin-Hbmin

72.程序段G03X60Z-30I0K-30中，其中I，K表示       C  。

A 圆弧终点坐标   B 圆弧起点坐标   C圆心相对圆弧起点的增量

73.数控机床坐标系统的确定是假定       A   。

A 刀具相对静止的工件而运动     B 工件相对静止的刀具而运动

C 刀具、工件都运动             D 刀具、工件都不运动

74.在数控编程中，用于刀具半径补偿的指令是      C    。

A  G80 G81		B  G90 G91    C  G41 G42 G40     D  G43 G44

75.数控机床的主轴轴线平行于      C    。

A  X 轴          B  Y轴        C   Z轴           D   C轴

76、公差配合H7/g6是（  ）

A间隙配合，基轴制   B过渡配合，基孔制   C过盈配合，基孔制   D间隙配合，基孔制

77、切削用量中，对切削刀具磨损影响最大的是（   ）。

A 切削深度       B进给量      C 切削速度     D A、B、C都不是

78、三针测量法的量针最佳直径应是使量针的（  ）与螺纹中径处牙侧面相切。

A 直径           B 横截面      C斜截面       D四等分点

79、子程序的最后一个程序段为（   ），命令子程序结束并返回主程序。（SIEMENS系统）

A M00            B M01         C M02         D M03

80、CAD/CAM中STEP标准用于（   ）转换。

A线框模型        B面模型       C实体模型     D特征模型

81．下面的功能键中，   C  是参数设置入口菜单的功能键。

A  POS        B  PROG         C  OFFSET SETTING    D  MESSAGE

82.下面的功能键中，       B  是编辑程序入口菜单的功能键

A POS        B PROG           C OFFSET SETTING     D MESSAGE

83.若消除报警，则需要按  A  键。

A RESET       B HELP       C INPUT       D CAN

84. 若删除一个字符，则需要按      键。

A RESET       B HELP       C  INPUT      D CAN

85.指令Ｇ０２Ｘ    Ｙ	Ｒ	  不能用于　Ｄ　加工       。

Ａ 1／4圆　　  Ｂ 1／2圆　　　Ｃ 3／4圆　　Ｄ 整圆

86、数控加工零件，能够获得很高的位置精度，除机床精度高外，主要原因是（   ）。

A一次装夹多工位加工 B多次装夹单工位加工 C多次装夹多工位加工 D机床振动小

87、位置检测装置安装在数控机床的伺服电机上属于（   ）。

A开环控制系统   B半闭环控制系统   C闭环控制系统    D安装位置与控制类型无关

88、封闭环的下偏差等于各增环的下偏差（   ）各减环的上偏差之和。

A 之差加上       B 之和减去        C 加上            D 之积加上

89、切削用量的三个参数中对造成刀具耐用度影响最差的是（   ）

A背吃刀量        B切削速度        C进给速度      D不能确定，是随机状态

90、返回机床参考点的作用是（   ）。

A消除丝杠螺距间隙 B消除工作台面反向间隙 C建立机床坐标系 D建立工件坐标系

91、三爪卡盘装夹，车偏心工件适宜于（  ）的生产要求。

A单件或小批量        B精度要求高       C长度较短      D偏心距较小

92、在钢材上加工深度不超过0.1的浮雕的最佳方法是（   ）

A电火花加工          B铣加工           C激光加工      D电解加工

93、宏程序中大于或等于的运算符为（    ）。（SIEMENS系统）

A= =              B <          C < >          D > =

94、高温合金是指（   ）

A切削中将产生高温的合金 B材料将工作在高温环境中 C材料通过高温生产 D材料经过高温热处理

95、夹紧力的方向应尽量（   ）于主切削力。

A垂直        B平行同向         C倾斜反向     D平行反向

96、螺纹连接时用双螺帽防松属于（  ）

A增大摩擦力  B使用机械结构     C冲边          D粘结

97、下列项目中影响车削零件位置公差的主要原因是（   ）

A零件装夹    B工艺系统精度     C刀具几何角度  D切削参数

98、加工时采用了近似的加工运动或近似刀具轮廓产生的误差称为（  ）。

A加工原理误差  B车刀几何误差   C刀具误差      D调整误差

99、宏程序中大于或等于的运算符为（  ）。（FANUC系统、华中系统）

A LE            B EQ            C GE        D NE

100、关于道德规范的说法中，正确的是（  ）

A道德规范是没有共同标准的行为规范   B道德规范只是一种理想规范

C道德规范是做人准侧                 D道德规范缺乏约束力

参考答案：

1-5×√√√√   6-10√√××× 11-15√×√××   16-20√√√√√

21-25 C D D B B  26-30 B C D D B  31-35  C B B C B  36-40  D C C A A

41-45 A D C C B  46-50 D C D B B  51-55  D A C A C   56-60  C B B D D

61-65 A A B B B  66-70 D B A A C  71-75  B C A C C   76-80  D C A C D

81-85 C B A D D  86-90 A B B A C   91-95 A C D B A   96-100 A A A C C