2016~2017国家职业资格考试-高级汽车维修工考试试题大全

1. 液压缸按结构形式主要分为活塞式（）摆动式。

A、单作用式

B、液压式

C、柱塞式

D、双作用式

2. 安装好AJR型发动机凸拼死拼活背题，不如下载一个高级汽车维修工考试软件 练习，高效快速，通过率百分之百！赶快来下载哦！

下载地址：http://www.yafenbuluo.icoc.cc/轮轴后，发动机越（）min之内不得启动。

A、20

B、30

C、40

D、50

3.在空挡位置异响并不明显，但在汽车起步或换挡的瞬间发出强烈的金属摩擦声，而在离合器完全结合后声响消失，

说明(　　)。

A、第一轴前轴承损坏

B、常啮齿轮啮合不良

C、第二轴后轴承松旷或损坏

D、第一轴后轴承响

4. 使用国产EA—发动机综合分析仪时，在开启仪器电源应预热（）分钟。

A、10

B、20

C、30

D、40

5. 电控发动机故障征兆模拟试验包括（）。

A、专用诊断仪诊断

B、随车故障自诊断

C、简单仪表诊断

D、加热法

6. 利用量缸表可以测量发动机汽缸、曲轴轴承的圆度和圆柱度，其测量精度为(　　)。

A、0.05 mm

B、0.02 mm

C、0.01 mm

D、0.005 mm

7. 铝合金发动机汽缸盖下平面的平面度误差每任意50mm× 50mm范围内均不应大于(　　)。

A、0.015

B、0.025

C、0.035

D、0.030

8. 机动车制动完全释放时间规定不大于(　　)s。

A、1

B、0.8

C、2

D、3

9. 根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801－83）的技术要求，汽缸套上端面应不低于汽缸体上平面，亦

不高出(　　)mm。

A、0.10

B、0.075

C、0.05

D、0.25

10.差速器壳承孔与半轴齿轮劲向间隙为（）mm 。

A、0.05～0.15

B、0.05～0.25

C、0.15～0.25

D、0.25～0.35

11. 空气压缩机的装配中，组装好活塞连杆组，使活塞环开口相互错开(　　)。

A、30°

B、60°

C、90°

D、180°

12. 若发动机活塞敲缸异响，低温响声大，高温响声小，则为(　　)。

A、活塞与汽缸壁间隙过大

B、活塞质量差

C、连杆弯曲变形

D、机油压力低

13. 柴油机启动困难，应从喷油时刻、燃油雾化、(　　)等方面找原因。

A、压缩终了时的汽缸压力温度

B、手油泵

C、燃油输送

D、喷油驱动联轴器

14. 计算出电池容量与数量使之符合自己的使用要求,这是免维护电池的(　　)原则。

A、安全选择

B、性价比选择

C、按需选择

D、按适应性选择

15. (　　)运转时，产生加速敲缸，视为爆燃。

A、底盘

B、发动机

C、电器

D、底盘、发动机、电器均正确

16. 汽车专用示波器的波形，显示的是(　　)的关系曲线。

A、电流与时间

B、电压与时间

C、电阻与时间

D、电压与电阻

17. 轮胎的胎面，如发现胎面中部磨损严重，则为(　　)所致。

A、轮胎气压过高

B、各部松旷、变形、使用不当或轮胎质量不佳

C、前轮外倾过小

D、轮胎气压过低

18. 若左转向灯搭铁不良，当转向开关拨至左转向时的现象是(　　)。

A、左、右转向灯都不亮

B、只有右转向灯亮

C、只有转向灯亮

D、左右转向微亮

19. 用汽缸压力表测试汽缸压力前，应使发动机运转至(　　)。

A、怠速状态

B、正常工作温度

C、正常工作状况

D、大负荷工况状态

20.制动时驾驶员必须紧握方向盘方能保证直线行驶，若稍微放松方向盘，汽车便自行跑向一边。这种现象属于(　)。

A、制动拖滞

B、制动抱死

C、制动跑偏

D、制动失效

21. 电控发动机怠速不稳的原因是(　　)。

A、节气门位置传感器失效

B、曲轴位置传感器失效

C、点火正时失准

D、氧传感器失效

22. 校正发动机曲轴弯曲常采用冷压校正法，校正后还应进行(　　)。

A、时效处理

B、淬火处理

C、正火处理

D、表面热处理

23. 我国的政权组织形式是(　　)。

A、政治协商制度

B、人民代表大会制度

C、人民民主专政制度

D、无产阶级专政制

24. 用万用表检测照明灯某线路两端，电阻为0，说明此线路。

A、断路

B、搭铁

C、良好

D、接触不良

25. 制动性能台试检验的技术要求中，对于机动车制动完全释放时间对单车不得大于(    )s。

A、0.2

B、0.5

C、0.8

D、1.2

26. 检测凸轮轴轴向间隙的工具是(　　)。

A、百分表

B、外径千分尺

C、游标卡尺

D、塑料塞尺

27. 天气寒冷时，向车内提供暖气，以提高车厢内温度的装置是(　　)。

A、制冷装置

B、暖风装置

C、送风装置

D、加湿装置

28. 蜗杆轴承与壳体配合的最大间隙应该(　　)原计划规定的0.02mm。

A、小于

B、大于

C、等于

D、取规定值

29. 变速器输入轴前端花键齿磨损应不大于(　　)mm。

A、0.10

B、0.20

C、0.30

D、0.60

30. 利用量缸表可以测量发动机汽缸、曲轴轴承的圆度和圆柱度，其测量精度为(  )。

A、0．05 mm

B、0．02 mm

C、0．01 mm

D、0．005 mm

31. 柴油机动力不足，可在发动机运转中运用(　　)，观察发动机转速变化，找出故障缸。

A、多缸断油法

B、单缸断油法

C、多缸断火法

D、单缸断火法

32. 轮胎螺母拆装机是一种专门用于拆装(　　)的工具。

A、活塞环

B、活塞销

C、顶置式气门弹簧

D、轮胎螺母

33. 变速器输出轴(　　)拧紧力矩为100 N· M。

A、螺钉

B、螺母

C、螺栓

D、任意轴

34. 主要是在发动机进气口、排气口和运转中的风扇处的响声属于(  )异响。

A、机械

B、燃烧

C、空气动力

D、电磁

35. 全面质量管理概念最早是由(　　)质量管理专家提出的。

A、美国

B、英国

C、法国

D、加拿大

36. 发动机怠速运转时，踏下踏板少许，若此时发响，则为(    )。

A、分离套筒缺油或损坏

B、分离轴承缺油或损坏

C、踏板自由行程过小

D、踏板自由行程过大

37. 离合器线圈短路或烧毁，会造成(  )。

A、冷气不足

B、间歇制冷

C、过热

D、不制冷

38. 零件图的标题栏应包括零件的名称、材料、数量、图号和(    )等内容。

A、比例

B、公差

C、热处理肠子

D、表面粗糙度

39. 计算出电池容量与数量使之符合自己的使用要求，这是免维护电池的(  )原则。

A、安全选择

B、性价比选择

C、按需选择

D、按适应性选择

40. 电控汽车驾驶性能不良，可能是 ( )。

A、混合气过浓

B、消声器失效

C、爆震

D、混合气过浓、消声器失效、爆震均正确

41. 用内径表及外径千分尺进行测量，轮毂外轴承与轴颈的配合间隙应不大于( )mm。

A、0.020

B、0.040

C、0.060

D、0.080

42. 热水开关关不死会造成( )。

A、制冷剂泄露

B、冷却水泄露

C、冷却油泄露

D、以上均有可能

43. ( )是社会主义道德建设的核心。

A、为社会服务

B、为行业服务

C、为企业服务

D、为人民服务

44. 造成前照灯光暗淡的主要原因是线路( )。

A、断路

B、短路

C、接触不良

D、电压过高

45. 低档、倒档制动带( )调节螺钉。

A、共用

B、单独

C、以上均不对

D、以上均正确

46. 变速器输入轴、输出轴不得有裂纹，各轴颈磨损不得超过( )mm。

A、0.01

B、0.02

C、0.03

D、0.06

47. 制动性能台试检验的技术要求中，对于机动车制动完全释放时间对单车不得大于( )s。

A、0.2

B、0.5

C、0.8

D、1.2

48. GST—3U型万能试验台，主轴转速为( )。

A、800转/分

B、1000转/分

C、3000转/分

D、200～2500转/分

49．起动机的(  )种类有机械操纵式和电磁操纵式两类。

A、增速机构

B、控制机构

C、传动机构

D、减速机构

50. 诊断前轮摆振的程序首先应该检查( )。

A、前桥与转向系各连接部位是否松旷

B、前轮的径向跳动量和端面跳动量

C、前轮是否装用翻新轮胎

D、前钢板弹簧U形螺栓

51. 用百分表检查从动盘的摆差，其最大极限为( )mm。

A、0.2

B、0.3

C、0.4

D、0.6

52. 高压表用于检测空调装置的(  )。

A、吸气压力

B、排气压力

C、蒸发压力

D、以上压力均可测

53. 用百分表检查从动盘的摆差，其最大极限为0.4mm，从外缘测量径向跳动量最大为(    )㎜，超过极限值，应更换从动盘

总成。

A、2.5

B、3.5

C、4.0

D、4.5

54. 发动机正常运转时，转速( )，认为是发动机工作不稳。

A、忽高

B、忽低

C、忽高忽低

D、忽高、忽低、忽高忽低均正确

55. 对于任何发动机不能启动这类故障的诊断，首先应检测的是( )。

A、蓄电池电压

B、电动燃油泵

C、启动机

D、点火线圈

56. 由于各种职业的职业责任和义务不同，从而形成各自特定的( )的具体规范。

A、制度规范

B、法律法规

C、职业道德

D、行业标准

57. 下列哪些原因不可能导致制动跑偏现象( )。

A、前轮左、右轮轮胎气压不一致

B、前钢板弹簧左、右弹力不一致

C、一侧前轮制动器制动间隙过小或轮毂轴承过紧

D、转向性能良好

58. 电控发动机故障征兆模拟试验法包括( )。

A、专用诊断仪器诊断

B、随车故障自诊断

C、简单仪表诊断

D、加热法

59. 起动机的( )种类有机械操纵式和电磁操纵式两类。

A、增速机构

B、控制机构

C、传动机构

D、减速机构

60. 若发动机机油油耗超标，则检查( )。

A、机油粘度是否符合要求

B、润滑油道堵塞

C、气门与气门导管的间隙

D、油底壳油量是否不足

61. 用万用表检测照明灯线路某点，无电压显示。说明此点前方的线路( )。

A、断路

B、短路

C、搭铁

D、接触电阻较大

62. 诊断和排除制动跑偏首先第一步应该(　　)。

A、钢板弹簧是否折断或弹力不足

B、调整制动间隙或轮毂轴承

C、检查前轮左、右轮轮胎气压是否一致，按规定充气

D、前束是否符合要求

63. 气门弹簧的作用是使气门同气门座保持( )。

A、间隙

B、一定距离

C、紧密闭合

D、一定的接触强度

64.出现制动跑偏故障，如果轮胎气压一致，用手触摸跑偏一边的制动鼓和轮毂轴承过热，应( )。

A、检查左右轴距是否相等

B、检查前束是否符合要求

C、两侧主销后倾角或车轮外倾角是否不等

D、调整制动间隙或轮毂轴承

65.前照灯搭铁不实，会造成前照灯( )。

A、不亮

B、灯光暗淡

C、远近光不良

D、一侧灯不亮

66. 试验起动系时，试验时间( )。

A、不宜过长

B、不宜过短

C、尽量长些

D、无要求

67.平等就业是指在劳动就业中实行( )、民族平等的原则。

A、个人平等

B、单位平等

C、权利平等

D、男女平等

68. 起动系线路( )应不大于0.2V。

A、电压

B、电压降

C、电动势

D、电阻

69.下列哪种现象不属于制动跑偏的现象( )。

A、制动突然跑偏

B、向右转向时制动跑偏

C、有规律的单向跑偏

D、无规律的忽左忽右的跑偏

70. 电控发动机消声器放炮故障现象( )。

A、发动机怠速不平稳，且易熄火

B、加速时发动机消声器有“放炮”声

C、发动机工作时好时坏

D、燃油消耗量过大

71. 柴油发动机燃油油耗超标的原因是(　　)。

A、配气相位失准

B、进气不畅

C、汽缸压力低

D、机油变质

72.压缩机排量减小会导致( )。

A、不制冷

B、间歇制冷

C、供暖不足

D、制冷量不足

73. 根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801－83）的技术要求，汽缸套上端面应不低于汽缸体上平面，亦

不高出(　　)mm。

A、0.10

B、0.075

C、0.05

D、0.25

74. 发动机怠速运转，离合器在分离、结合或汽车起步等不同时刻出现异响，其原因可能是( )。

A、传动轴万向节叉等速排列破坏

B、万向节轴承壳压得过紧

C、分离轴承缺少润滑油或损坏

D、中间轴、第二轴弯曲

75. 若发动机机油油耗超标，则检查(　　)。

A、油底壳油量是否不足

B、润滑油道堵塞

C、机油粘度是否符合要求

D、活塞、活塞环与汽缸壁磨损

76. 发动机全浮式活塞销与活塞销座孔的配合，汽油机要求在常温下有(　　)mm的过盈。

A、0.025～0.075

B、0.0025～0.0075

C、0.05～0.08

D、0.005～0.008

77. 电控发动机故障征兆模拟试验法包括( )。

A、专用诊断仪器诊断

B、随车故障自诊断

C、简单仪表诊断

D、加热法

78. 诊断与排除底盘异响需要下列哪些操作准备(　　)。

A、汽车故障排除工具及设备

B、故障诊断仪

C、一台无故障的汽车

D、解码仪

79. 变速器工作时发出的不均匀的碰击声，其原因可能是( )。

A、分离轴承缺少润滑油或损坏

B、从动盘铆钉松动、钢片破裂或减振弹簧折断

C、常啮合齿轮磨损成梯形或轮齿损坏

D、传动轴万向节叉等速排列破坏

80. 柴油机动力不足，这种故障往往伴随着( )。

A、汽缸敲击声

B、气门敲击声

C、排气烟色不正常

D、排气烟色正常

81. 发动机产生爆震的原因是( )。

A、压缩比过小

B、辛烷值过低

C、点火过早

D、发动机温度过低

82. 发动机无外载测功仪测得的发动机功率为( )。

A、额定功率

B、总功率

C、净功率

D、机械损失功率

83. 踏下制动踏板感到高而硬，踏不下去。汽车起步困难，行驶无力。当松抬加速踏板踏下离合器时，尚有制动感觉，这种

现象属于( )。

A、制动拖滞

B、制动抱死

C、制动跑偏

D、制动失效

84. 起动机电刷与换向器的接触面不低于( )。

A、50

B、60

C、70

D、80

85. 液压泵分为(　　)齿轮泵、叶片泵、柱塞泵等四种。

A、低压泵

B、高压泵

C、喷油泵

D、螺杆泵

86. 发动机机油油耗超标的原因是(　　)。

A、机油粘度过大

B、润滑油道堵塞

C、润滑油漏损

D、机油压力表或传感器有故障

87. 差速器壳体修复工艺程序的第二步应该(　　)。

A、彻底清理差速器壳体内外表面(包括水垢)

B、根据全面检验的结论，确定修理内容及修复工艺

C、差速器轴承与壳体及轴颈的配合应符合原设计规定

D、差速器壳连接螺栓拧紧力矩应符合原设计规定

88. 传动系由(　　)等组成。

A、离合器、变速器、冷却装置、主减速器、差速器、半轴

B、离合器、变速器、启动装置、主减速器、差速器、半轴

C、离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器、半轴

D、离合器、变速器、电子控制装置、主减速器、差速器、半轴

89. 柴油发动机燃油油耗超标的原因是(　　)。

A、配气相位失准

B、汽缸压力低

C、喷油器调整不当

D、机油变质

90. 发动机的缸体曲轴箱组包括汽缸体、下曲轴箱、(　　)、汽缸盖和汽缸垫等。

A、上曲轴箱

B、活塞

C、连杆

D、曲轴

91. 日本丰田轿车采用下列(　　)项方法调整气门间隙。

A、两次调整法

B、逐缸调整法

C、垫片调整法

D、不用调整

92. 压缩机排量减小会导致(　　)。

A、不制冷

B、间歇制冷

C、供暖不足

D、制冷量不足

93. 离合器盖与压盘连接松旷会导致(　　)。

A、万向传动装置异响

B、离合器异响

C、手动变速器异响

D、驱动桥异响

94. 校正发动机曲轴弯曲常采用冷压校正法，校正后还应进行(　　)。

A、时效处理

B、淬火处理

C、正火处理

D、表面热处理

95. 胎冠由内侧向外侧呈锯齿状磨损是由下列(　　)原因造成的。

A、前轮外倾过大

B、前轮外倾过小

C、前轮前束过小

D、前轮前束过大

96. (　　)是汽油发动机热车启动困难的主要原因。

A、混合气过稀

B、混合气过浓

C、油路不畅

D、点火错乱

97. 制冷系统中有水汽，会引起(　　)发出噪声。

A、压缩机

B、蒸发器

C、冷凝器

D、膨胀阀

98. 检测起动机电枢轴轴颈外径与衬套内径的配合间隙，应使用(　　)。

A、万用表

B、游标卡尺

C、百分表

D、塞尺

99. 装好输出轴齿轮、垫圈和螺母，应该(　　)。

A、按规定力矩拧紧

B、任意力矩拧紧

C、以上均不对

D、以上均正确

100. 检测电控燃油喷射系统燃油压力时，应将油压表接在供油管和(　　)之间。

A、燃油泵

B、燃油滤清器

C、分配油管

D、喷油器

101. 发动机无外载测功仪测得的发动机功率为(　　)。

A、额定功率

B、总功率

C、净功率

D、机械损失功率

102. 起动机的控制机构种类有(　　)和电磁操纵式两类。

A、增速机构

B、机械操纵式

C、传动机构

D、减速机构

103.桑塔纳2000GLI型轿车AFE型发动机的机油泵主动轴弯曲度超过(　　)mm，则应对其进行校正或更换。

A、0.10

B、0.20

C、0.05

D、0.30

104. 制冷装置在拆卸调换部件时，在充注制冷剂之前必须(　　)。

A、清洗

B、加压

C、抽空

D、加油

105. 拧紧AJR型发动机汽缸盖螺栓时，应分(　　)次拧紧。

A、3

B、4

C、5

D、2

106. 柴油机排放的主要有害物质有(　　)。

A、炭烟

B、CO2

C、CO

D、N2

107. 用试灯测量照明灯线路某点，灯亮，说明此点前方的线路(　　)。

A、断路

B、短路

C、正常

D、击穿

108. 诊断与排除底盘异响需要下列哪些操作准备(　　)。

A、汽车故障排除工具及设备

B、故障诊断仪

C、一台无故障的汽车

D、解码仪

109. 在诊断与排除汽车制动故障的操作准备前应准备一辆(　　)汽车。

A、待排除的有传动系故障的

B、待排除的有制动系故障的

C、待排除的有转向系故障的

D、待排除的有行驶系故障的

110. 下列属于发动机曲轴主轴承响的原因是(　　)。

A、曲轴有裂纹

B、曲轴弯曲

C、汽缸压力低

D、汽缸压力高

111. 奥迪A6发动机曲轴径向间隙可用(　　)进行检测。

A、百分表

B、千分尺

C、游标卡尺

D、塑料塞尺

112. 职业意识是指人们对职业岗位的评价、(　　)和态度等心理成分的总和，其核心是爱岗敬业精神，在本职岗位上能够踏

踏实实地做好工作。

A、接受

B、态度

C、情感

D、许可

113.发动机气门间隙过大，使气门脚发出异响，可用(　　)进行辅助判断。

A、塞尺

B、撬棍

C、扳手

D、卡尺

114. 校正发动机曲轴弯曲常采用冷压校正法，校正后还应进行(　　)。

A、时效处理

B、淬火处理

C、正火处理

D、表面热处理

115. 制冷系统中有水汽，会引起(　　)发出噪声。

A、压缩机

B、蒸发器

C、冷凝器

D、膨胀阀

116. 安装活塞销时，先将活塞置于水中加热到(　　)℃取出。

A、50～60

B、60～80

C、50～80

D、80～90

117. 选用免维护蓄电池根据自己的需要，计算出需要的电池容量与(　　)。

A、体积

B、价格

C、数量

D、性能

118. 就一般防抱死刹车系统而言，下列叙述哪个正确(　　)。

A、紧急刹车时，可避免车轮抱死而造成方向失控或不稳定现象

B、ABS故障时，刹车系统将会完全丧失制动力

C、ABS故障时，方向盘的转向力量将会加重

D、可提高行车舒适性

119. 差速器壳体修复工艺程序的第二步应该(　　)。

A、彻底清理差速器壳体内外表面(包括水垢)

B、根据全面检验的结论，确定修理内容及修复工艺

C、差速器轴承与壳体及轴颈的配合应符合原设计规定

D、差速器壳连接螺栓拧紧力矩应符合原设计规定

120.电控发动机加速无力，且无故障码，若检查进气管道真空正常则下一步检查(　　)。

A、喷油器

B、点火正时

C、燃油压力

D、可变电阻

121. 用万用表检测照明灯某线路两端，电阻为0，说明此线路(　)。

A、断路

B、搭铁

C、良好

D、接触不良

122.平等就业是指在劳动就业中实行男女平等、(　　)的原则。

A、民族平等

B、单位平等

C、权利平等

D、单位平等

123. 利用量缸表可以测量发动机汽缸、曲轴轴承的圆度和圆柱度，其测量精度为(　　)。

A、0.05 mm

B、0.02 mm

C、0.01 mm

D、0.005 mm

124. 选择免维护电池的原则，主要有按需选择、安全、(　　)三方面考虑。

A、价格

B、性能

C、寿命

D、性价比

125. 压缩机零件磨损或安装托架松动，会造成(　　)。

A、无冷气产生

B、系统太冷

C、间断制冷

D、系统噪声大

126.对于铸铁或铝合金汽缸体所出现的裂纹、砂眼最好用(　　)修复。

A、粘接法

B、磨削法

C、焊修法

D、堵漏法

127. 蜗杆轴承与壳体配合的最大间隙应该(　　)原计划规定的0.02mm。

A、小于

B、大于

C、等于

D、取规定值

128.诊断前轮摆振的程序首先应该检查(　　)。

A、前桥与转向系各连接部位是否松旷

B、前轮的径向跳动量和端面跳动量

C、前轮是否装用翻新轮胎

D、前钢板弹簧U形螺栓

129. 手左右抓住方向盘；沿转向轴轴线方向做上下拉压动作，如果感到有明显的松旷量，则故障在(　　)。

A、转向器内主从动部分啮合部位松旷或垂臂轴承松旷

B、方向盘与转向轴之间松旷

C、转向器主动部分轴承松旷

D、转向器在车架上的固定不好

130. 电控发动机故障故障诊断原则，包括(　　)。

A、先生后熟

B、先熟后生

C、先生后熟、先熟后生均对

D、先生后熟、先熟后生均不正确

131. 桑塔纳2000GLI型轿车AFE型发动机的机油泵主动轴弯曲度超过(　　)mm，则应对其进行校正或更换。

A、0.10

B、0.20

C、0.05

D、0.30

132. 若汽油机燃料消耗量过大，则检查(　　)。

A、油箱或管路是否漏油

B、空气滤清器是否堵塞

C、燃油泵故障

D、进气管漏气

133. 检测发动机配气相位的仪器有(　　)。

A、CQ—1A型曲轴箱窜气量测量仪

B、气门正时检验仪

C、千分表

D、汽车电器万能试验台

134. 用内径表及外径千分尺进行测量，轮毂外轴承与轴颈的配合间隙应不大于(　　)mm。

A、0.020

B、0.040

C、0.060

D、0.080

135. 手动变速器总成竣工验收时，进行无负荷和有负荷试验，第一轴转速为(　　)r／min。

A、500～800

B、800～1000

C、1000～1400

D、1400～1800

136. 装好输出轴齿轮、垫圈和螺母，应该(　　)。

A、按规定力矩拧紧

B、任意力矩拧紧

C、以上均不对

D、以上均正确

137.使用FLUKE 98型汽车示波器测试有分电器点火系统初级电压波形时，菜单应选择(　　)。

A、MENU→IGNITION→DWELL

B、MENU→IGNITION→ADVANCE

C、MENU→IGNITION→SECONDARY

D、MENU→IGNITION→PRIMARY

138.蒸发器被灰尘异物堵住，会造成空调系统(　　)。

A、无冷气产生

B、冷气量不足

C、系统太冷

D、间断制冷

139. 安装3、4挡拨叉轴的小止动块，拧紧输出轴螺母，再将换挡叉轴置于(　　)位置。

A、一档

B、二档

C、空挡

D、倒档

140. 发动机凸轮轴的修理级别一般分4等级，级差为（  ）mm。

A、0.010

B、0.20

C、0.30

D、0.40

141. 柴油发动机启动困难现象表现为：利用启动机启动时(　　)；排气管没有烟排出。

A、听不到爆发声

B、可听到不连续的爆发声

C、发动机运转不均匀

D、发动机运转无力

142. 用万用表检测照明灯某线路两端，电阻为0，说明此线路(　　)。

A、断路

B、搭铁

C、良好

D、接触不良

143.液压泵分为(　　)齿轮泵、叶片泵、柱塞泵等四种。

A、低压泵

B、高压泵

C、喷油泵

D、螺杆泵

144. 检测电控燃油喷射系统燃油压力时，应将油压表接在供油管和(　　)之间。

A、燃油泵

B、燃油滤清器

C、分配油管

D、喷油器

145. 实验中将小功率灯泡接于电路中,可以判断调节器的( )。

A、功率

B、管压降

C、搭铁形式

D、调步频率

146.电控发动机故障故障诊断原则，包括( )。

A、先繁后简

B、先简后繁

C、先繁后简、先简后繁均不对

D、先繁后简、先简后繁均正确

147. 用于连接制冷装置低压侧接口与低压表下的接口的软管颜为( )。

A、蓝色

B、红色

C、黄色

D、绿色

148. 用百分表检查从动盘的摆差，其最大极限为( )mm。

A、0.2

B、0.3

C、0.4

D、0.6

149.汽车转向轮侧滑量的检测应在( )上进行。

A、制动试验台

B、滚筒试验台

C、侧滑试验台

D、操作平台

150.不分光红外线气体分析仪，对( )气体浓度进行连续测量。

A、O2

B、CO2

C、NOX

D、CO

151. 空气流量计失效，可能( )。

A、发动机正常起动

B、发动机不能正常起动

C、无影响

D、发动机正常起动、发动机不能正常起动、无影响均正确

E、无要求

152. 用万用表检测照明灯线路某点，无电压显示。说明此点前方的线路( )。

A、断路

B、短路

C、搭铁

D、接触电阻较大

153. 安装盘式制动器后，( )用力将制动器踏板踩到底数次，以便使制动摩擦片正确就位。

A、停车状态

B、启动状态

C、怠速状态

D、行驶状态

154. 汽车基本上由( )四大部分组成。

A、发动机、变速器、底盘、车身

B、离合器、底盘、车身、电气设备

C、发动机、离合器、变速器、车身

D、发动机、底盘、车身、电气设备

155. 给轮胎按标准充气，为保持轮胎缓和路面冲击的能力,充气标准可( )最高气压。

A、等于

B、略低于

C、略高于

D、高于

156. 液压辅件是液压系统的一个重要组成部分，它包括蓄能器、过滤器、(   )、热交换器 、压力表开关和管系元件等。

A、储能器

B、粗滤器

C、油泵

D、油箱

157. 汽车车身一般包括( )、车底、侧围、顶盖和后围等部件。

A、车前

B、车后

C、车顶

D、前围

158.用万用表直流电压档测闪光器电源接线柱的电压应为( )。

A、0V

B、6V

C、12V

D、18V

159. 转向灯单边亮度失常的故障原因通常是( )。

A、供电线短路

B、转向灯搭铁不良

C、转向灯开关损坏

D、闪光器损坏

160. 非分散型红外线气体分析仪使用前，先接通电源，预热( )min以上。

A、20

B、30

C、40

D、60

161.汽车起步时，车身发抖并能听到“咔啦、咔啦”的撞击声，且在车速变化时响声更加明显。车辆在高速挡用小油门行

驶时，响声增强，抖动更严重。其原因可能是万向传动装置故障。

162.不分光红外线气体分析仪既能检测汽油机废气，也能检测柴油机废气。

163.打开灯控开关，熔丝立即烧断，说明该照明电路中出现了断路故障。

164.差速器壳体修复工艺程序的第一步应该彻底清理差速器壳体内外表面。

165.划线平板上允许锤敲各种物体，但要保持平板的清洁。

166.若发动机磨损或调整不当引起的异响属于机械异响。

167.汽缸盖与汽缸体可以同时用水压法检测裂纹。

168.万向节球毂花键磨损松旷时，应更换万向节球毂。

169.全面质量管理概念最早是由美国质量管理专家提出的。

170.工件旋转时，可以用千分尺测量尺寸大小。

171.独立热源式加热系统可分为独立热源气暖式和独立热源水暖式。

172.劳动纠纷是指劳动关系双方当事人在执行劳动法律、个人权利、法规或履行劳动合同的过程中持不同的主张和要求而产生

的争执。

173.转向器装合后，应该进行检查。

174.蓄电池全放电时电解液密度为0。

175.柴油机运转均匀，无高速且排烟过少，其故障原因是油路中有空气。

176.有熄火征兆或着火后又逐渐熄灭，一般是汽油机电路出现故障。

177.发动机起动后，应及时检查各仪表的工作情况是否正常。

178.汽车差速器的响声只有在转弯时才能听到。

179.汽油发动机燃烧是化学能转化为热能的过程。

180.打开或松开制冷装置连接管头的方法，将制冷剂迅速排放。

181.制动蹄摩擦片与制动鼓间隙过小，制动蹄复位弹簧过软、折断可导致制动跑偏。

182.气门脚间隙太大会引起气门座圈异响。

183.转向器装合后，应该进行检查。

184.液压传动易获得很大的输出力或力矩，易于实现大幅度减速，但不能实现大范围的无级变速。

185.防抱死控制系统的警告灯持续点亮或感觉防抱死控制系统工作不正常，说明制动拖滞故障。

186.用底盘测功机检测汽车等速百公里燃料消耗量时，环境温度应为0℃～40℃。

187.安装防抱死制动装置（ABS）的车辆制动时，制动距离没有变化。

188.用检视法检查，转向节轴端螺纹损伤超过2牙时，应堆焊修复，并重新车削螺纹。

189. 检查起动机换向器表面若有轻微烧蚀，应用“00”号砂纸打磨，严重时应车削。

190. 为保持轮胎缓和路面冲击的能力,充气标准可高于最高气压。

191. 经常行驶在拱度较大的路面上跟轮胎异常磨损没有关系。

192. 移动式空调维修盒是一个可移动的组合体，具有较全面的维修功能。

193. 划线平板上允许锤敲各种物体，但要保持平板的清洁。

194.用负荷试验法检测电池性能时，可用起动作负载。

195.半轴套管中间两轴颈径向跳动不得大于0.05mm。变形超过规定时，可采用高温高压校正的方法。

196. 桑塔纳2000GLI型轿车AFE型发动机的机油泵主从动齿轮与机油泵盖接合面正常间隙为0.20mm。

197. 热车汽油机启动困难主要是混合气过浓造成的。

198. 高速摆振指汽车在高速行驶时或在某一较高车速时、出现行驶不稳摆头。

199. 黄铜的主要用途用来制作活塞、冷凝器、散热片及导电、冷冲压、冷挤压零件等部件。

200. 检测压电式爆震传感器应选用汽车用万用表直流电压档。