职业技能鉴定国家题库统一试卷汽车维修工中级技能考试题

一、单项选择（第1题--第80题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1分，满分80分）

1．国产T716立式镗床用于孔径(   )范围内壳体零件的孔加工。

(A) Φ60～Φ165                    (B)Φ75～Φ155

(C) Φ70～Φ160                    (D)Φ76～Φ165

2．在用光鼓机镗削制动时，应以(   )，以保证两者同心。

(A) 轮毂末磨损部位来校正中心

(B) 轮毂轴承中心为旋转中心

(C) 轮毂外沿来校正中心

(D) 可以用任何部位校正中心

3．国产TS8350型制动鼓镗床镗削直径范围(    )。

(A) 220～450mm                     (B)200～400mm

(C) 220～500mm                     (D)210～480mm

4．车轮不平衡所产生的(    )是以力的形式作用在离车式硬支承电测式平衡机支承装置上，只需测出作用在支承装置上的力或因此而产生的振动，就可测得车轮的不平衡量。

(A)向心力         (B)径向力        (C)轴向力           (D)离心力

5．检测车轮动平衡必须清除车轮上的(    )。

(A)泥土、石子和污物                (B)泥土、石子和旧平衡块

(C)泥土、石子和剌入物              (D)钉子、石子和杂物

6．发动机某缸压力过低，其余各缸压力正常，其故障原因为(    )。

(A)活塞环磨损                      (B)该缸气门关闭不严

(C)压缩比低                        (D)发动机转速低

7．排气管冒黑烟且放炮的原因是(    )．

(A)混合气过浓                      (B)机油串入燃烧室

(C)混合气过稀                      (D)发动机温度过高

8．膜片式汽油泵供油压力过高的原因(    )。

(A)油道有堵塞物                    (B)泵膜弹簧过软

(C)摇臂无自由行程                  (D)泵膜弹簧过硬膜片行程太长

9．单腔化油器中的省油器的作用是(    )。

(A)发动机大负荷时额外供油          (B)发动机大负荷时减少供油

(C)使混合气变稀                    (D)发动机大负荷时保持供油量不变

10．化油器加速装置是在节气门突然开大时，补充主供油装置油量的不足，防止混合气突然

(    )。

(A)减少           (B)变稀          (C)变浓              (D)增多

11．防冻液浓度高于60％时会(  )．

(A)有利于水温度提高                (B)有利于防锈蚀性

(C)防冻性和冷却性下降              (D)防冻性和冷却性提高

12．硅油风扇离合器双金属片开始卷曲的环境温度是(    )．

(A)86℃            (B)90℃         (C)95℃              (D)65℃

13．上海桑塔纳冷却风扇是使用的(    )。

(A)硅油风扇离合器                  (B)机械传动风扇

(C)直流电控电动风扇                (D)电动风扇

14．常见转子式机油泵内转子有四个轮齿，外转子有(   )个内齿。

(A)三              (B)四           (C)五                (D)六

15．柴油机供油系喷油泵将输油泵来的低压柴油升至(    )．

(A)1.6X104  KPa                     (B) 1.1 X 104 KPa

(C)1.7～1.8X104KPa                 (D) 1.4 X 104KPa

16．柱塞式喷油泵柱塞作顺时转动时，则供油量(    )。

(A)减少            (B)增多         (C)不变              (D)未知

17．转向系应满足汽车转向时的工作可靠性，操纵轻便灵活，控制转向器可逆程度，调整简单和(    )。

(A)车轮又滚又滑                    (B)车轮只滚不滑

(C)车轮只滑不滚                    (D)车轮既不滑也不滚

18．汽车转向时，内外转向聩转角间的正确关系是由(    )来保证的。

(A)方向盘                          (B)转向直接杆

(C)转向梯形                        (D)主销后倾角

19．循环球式转向器上的齿条和齿扇的啮合间隙，需要调整的部位是(    )

(A)侧盖与端面间的调整垫片          (B)侧盖上的调整螺钉

(C)螺杆上端面的螺母                (D)钢球

20．桑塔纳，奥迪，夏利，富康等轿车都是采刚(    )齿轮齿条式机械转向器。

(A)可变传动比                      (B)定传动比

(C)角传动比                        (D)齿轮传动比

21．液压动力转向的叶轮寥的输液量与转子转速成(    )。

(A)反比            (B)等比         (C)平方关系           (D)正比

22．动力转向齿轮箱由箱体、压塞、蜗杆轴，扇形齿轮轴，扭力杆和第一、二(    )等组成。

(A)阀体            (B)储油箱       (C)回流阀             (D)止回阀

23．北京切诺基汽车采用(    )作为动力转向装置动液泵。

(A)转向齿轮箱                      (B)整体式

(C)双作用叶片式油泵                (D)叶轮泵

24．采用发动机后置后驱动汽车使汽车总重量(    )到车轮上。

(A)前重后轻        (B)左重右轻     (C)左轻右重            (D)平均分配

25．全驱动汽车的前后桥均为驱动桥，其动力由(    )承担分配。

(A)差速器          (B)分动器       (C)变速器              (D)减速器

26．当双片式离合器总成安装在飞轮上或在使用中发现离合器有拖滞时，应调整(    )．

(A)分离杠杆螺钉                    (B)三个限位螺钉

(C)压紧弹簧                        (D)传动销

27．膜片弹簧离合器主要由离合器盖，压盘和膜片弹簧三个零件所组成，膜片弹簧本身兼起(    )作用。

(A)压紧元件和分离杠杆              (B)分离杠杆和分离轴承

(C)压紧元件和分离轴承              (D)分离杠杆

28．齿轮式变速器的基本树造包括变速机构和操纵机构两部分。其中变速机构的作用是(    )

(A)改变发动机输出转速扭矩和转动方向

(B)提高汽车自起步到行驶的速度

(C)提高发动机的动力性

(D)改变汽车的行驶状态

29．与非独立悬架配用的是(    )

(A)独立悬架                        (B)整体式车轿

(C)断开式车轿                      (D)活动变节式车轿

30．可变换两种速比的主减速器，称为(    )。

(A)单级主减速器                    (B)双级主减速器

(C)双级主减速器                    (D)主减速器

31．汽车行驶中，当一侧驱动轮处于良好路面．而另一个驱动轮处于附着系数极小的路面上时，良好路面车轮不动，另一轮则以(    )差速器壳的转速转动。

(A)四倍            (B)三倍         (C)两倍          (D)二分之一

32．采用断开式车轿，发动机总成的位置可以降低和前移，使汽车重心下降．提高了汽车行驶的(    )．

(A)平稳性          (B)动力性       (C)加速性        (D)操纵性

33．昌河面包微型车的车架结构型式为(    )。

(A)边梁式车架                      (B)中梁式车架

(C)综合式车架                      (D)无梁式车架

34．东风EQl092型车架，主要由(    )纵梁和八根横梁铆接而成的边梁式结构。

(A)两根            (B)四根         (C)六根          (D)八根

35．转向盘转角与转向摇臂摆角之比称为(    )。

(A)转向系角传动比                  (B)转向器角传动比。

(C)传动机构角传动比                (D)转向角传动比一

36．鼓式液压制动系的制动力是来自于(    )。

(A)路面对车轮作用的向后反作用力

(B)车轮对路面作用一个向前的力

(C)汽车的牵引力

(D)地面的摩擦系数一

37．多片全盘式制动器的各盘都封闭在壳体中，散热条件较其他盘式制动器(    )。

(A)好              (B)相同         (C)较差          (D)较好

38．弹簧驻车制动器应将驻车制动操纵阀推回到不制动位置的工作阶段是(    )。

(A)单独进行驻车制动时              (B)正常行驶不制动时

(C)单独进行行车制动时              (D)无压缩空气时

39．气压制动系统的制动气压压办由(    )控制。

(A)气筒气压                        (B)调压器

(C)制动控制阀                      (D)制动气室

40．液压感载比例阀的特点是随着汽车载重量增减，其机械推力(    )使液压比例交化，故适于各种车型

(A)相应减小      (B)相应增减       (C)趋于平衡      (D)相应增动

41．分电器中离心式调节器(    )。

(A)随发动机转速变化自动调整点火提前角

(B)随发动机转速变化自动加大点火提前角

(C)随发动机负荷变化调整点火提角

(D)随发动机转速变化自动减小点火提前角

42．点火线圈由(   )．

(A)钢质外壳，木盖，铁芯，初级和次级线圈绕组，导磁钢套绝缘瓷座，接线柱和附加电阻等组成。

(B)钢质外壳，胶木盖,铁芯，初级和次级线圈绕组，导磁钢套绝缘瓷座，接线柱和附加电容等组成。

(C)钢质外壳，胶木盖，铁芯,初级和次级线圈绕组，导磁钢套绝缘瓷座，接线柱和附加电阻等成。

(D)钢质外壳，木盖，铁线．初级和次级线圈绕组，导磁钢套绝缘瓷座．接线柱和附加电容等组成。

43．半可拆式大灯由(    )等组成。

(A)散光玻璃，灯泡，反光镜，插座，接线扳，灯壳

(B)散光板，灯泡，反光镜，插座，接线板，灯壳

(C)散光板，灯泡，反光扳，插座，接线扳，灯壳

(D)散光玻璃，灯泡，反光板．插头，接线扳，灯壳

44．撂尔式(    )的。

(A)无触点电子分电器是以触点形式来控制电路的开火

(B)无触点电子分电器是以无触点形式来控制电路的开关

(C)触点电子分电器是以触点形式来控制电路的开关

(D)触点电子分电器是以触点形式来控制电路的开通

45．起动容量表征(    )的供电能力。

(A)蓄电池在充电时

(B)蓄电池在发动机怠速时

(C)蓄电池在发动机高速运转时

(D)蓄电池在发动机起动时

46．起动机全制动试验目的在于测出全制动时的(    )与标准值进行比较，不得低于标准转矩的10％，以判断起动机的机械和电气故障。

(A)电压和转矩       (B)电阻和转矩      (C)电流和转矩      (D)电流和转速

47. 活塞环开口间隙(端隙)过小，应采取(    )。

(A)刮削法修理       (B)互研法修理      (C)锉削法修理      (D)铣削法修理

48. 若踏扳有效行程减少，最大工作气压就会(    )。

(A)增大             (B)不变            (C)减少            (D)时大时小

49．气缸采取同心镗法的定心基准选择(  )。

(A)活塞环位于上止点的磨损最大处

(B)气缸中部的磨损较大处

(C)下止点的磨损最小处

(D)活塞环行程以外的未磨损处    ^

50．检查缸盖内部有无裂纹，应采取(   )检查。

(A)敲击法                              (B)光照法

(C)水压试验                            (D)目测法

51．手工研磨汽门要求气门与气门座磨的工作面磨出一条整齐灰色无光的环带时(    )，再洗去研磨砂，涂上机油研磨几分钟即可。

(A)接触面宽度，进气门1.8～2.2mm，排气门2～2.3mm

(B)接触面宽度，进气门1.5～2.2mm，排气门2～2.5mm

(C)接触面宽度，进气门1～1.5mm，排气门1.5～2.2mm

(D)接触面宽度, 进气门0.8～1mm，排气门1.5～2mm

52．CAHl01型化油器除一般怠速系统外还附加有热补偿装置，热怠速补偿装置的开启温度为(    )。

(A)50±2℃        (B)62±2℃           (C)58±2℃          (D)65±2℃

53．汽油泵装配竣工后应进行性能试验，按规定转速和摇臂行程驱动汽油泵时，泵油压力和泵油量应符合规定。达到规定压力后，停止泵油1min，在此时间内，压力下降不得大于(    )。

(A)1.32KPa        (B)2KPa              (C)2.63KPa          (D)3.95KPa

54．触点式分电器触点问隙一般为(    )mm。

(A)O.50～O.60     (B)0.3～O.35         (C)0.35～O.45       (D)0.45～O.5O

55．维修水泵时，用百分表测量泵轴的偏摆度，如果超过(    )，则应更换新的轴承。

(A)0.05mm         (B)O.10mm            (C)0.15mm           (D)0.20mm

56．发动机大修竣工后，怠速运转时，机油压力一般不应低下50kp，中速运转时，机油压力应为(    )kp。

(A)200一300       (B)200—400          (C)300—500         (D)400--600

57．离合器的摩擦衬片磨损后(    )。

(A)压盘的总压力减小                    (B)压盘的总压力保持不变

(C)压盘的总压力将增加                  (D)压盘总压力忽人忽小

58．变速器修竣后的磨合试验是为了(    )。

(A)保证齿轮有一定的啮合侧隙

(B)改善运动配合副表面的工作情况，检验变速器修理装配质量问题

(C)改善变速器的啮合长度，保证达到全齿长啮合

(D)改善变速器各齿轮轴的平行度

59．解放CAl4l差速器轴承紧度是利用(    )。

(A)差速器轴承左右环形调整螺母来调整

(B)差速器轴承内侧的调整垫片来调整

(C)主传动器壳与侧盖的调整垫片来调整

(D)差速器轴承外侧的调整垫片来调整

60．交流发电机转子线圈及两个滑环与外壳的电阻值为(    )时．表示交流发电机转子性能良好

(A)无限大        (B)零                (C)20K            (D)80Ω

61．QDl24A。起动机修理竣工后，全制动试验时，制动电流小于等于(   )，扭矩大于等于(    )．

(A)600A，20N·M  (B)700A，24N·M      (C)800A，20N·M   (D)800A,28 N·M

62．12V电系汽车转向灯的闪光频率为(    )。

(A)180～200次／min                    (B)100～150次／min

(C)50～110次／min                     (D)3O～40次／min

63．引起汽油发动机高速，中速化油器回火的原因是(    )．

(A)不来油        (B)怠速量孔堵塞      (C)可燃混合气过浓    (D)可燃混合气过稀

64．汽油机工作中放炮的原因之一是(    )。

(A)某缸火花塞没间隙                   (B)白金间隙略小

(C)点火顺序错乱                       (D)火弱

65．发动机起动时，打马达打不动，犯“项”的原因是(    )。

(A)发动机点火时间慢                   (B)马达开关不实

(C)发动机点火提前角过大               (D)电瓶电压高于12V

66．柴油机工作时，发动机上部发出“铛铛”声，节奏随发动机转速变化，单缸断油响声减 弱并不消失。原因是(    )。

(A)活塞缸筒配合间隙过火               (B)活塞缸套配合间隙过小

(C)活塞缸套配合问隙正常               (D)喷油提前角过大

67．柴油机着车后，工作一段自动熄火，检查低压油路，输油泵工作止常，造成柴油机自动熄火的原因是(    )。

(A)调速器不工作                       (B)喷油泵不工作

(C)柴油滤清器堵塞                     (D)喷油提前角不合适

68．柴油机运转时，功率不足，排气管冒黑烟，检查喷油器，喷油器工作正常，造成排气管冒烟的原因是(    )。

(A)喷油压力过高                       (B)喷油压力过低

(C)高压泵损坏不喷油                   (D)喷油压力正常

69．汽车低速行驶(20Km／h以下)时．感到方向不稳，前轮左右摆动的原因是(    )

(A)转向器蜗杆与滚轮的啮合间隙过人y

(B)转向器蜗杆与滚轮的啮合间隙过小

(C)转向器蜗杆与滚轮的啮合间隙正常

(D)前轮胎由壬修补等原因引起动不平衡一

70．汽车行驶时向一个方向跑偏，停车检查时车身向一侧倾斜的原因之一是(    )

(A)前轮前柬大

(B)主销松旷间隙过大

(C)左右钢板弹簧弹力不一致或弹簧断裂

(D)钢板u型螺栓松动桥移位

71．液压制动汽车，制动时一脚不灵，多踩几脚后才能制动的原因是(    )。

(A)制动间隙大

(B)制动管路中有气，多踩将气体压缩后t制动才有力

(C)制动间隙小

(D)制动间隙合适

72．气制动式汽车，制动跑偏的原因之一是(     )。

(A)各轮制动间隙过大

(B)各轮制动间隙过小

(C)同一轴上两个制动鼓的间隙不一致

(D)制动时，气压过高

73．ABS制动系统发挥正常作用是在(     )。

(A)制动系统处在任何状况下都能起作用

(B)在制动系统各机构完全正常情况下起作用

(C)原制动系统失效也能起作用

(D)在车轮完全抱死时起作用

74．汽油发动机点火提前角过小将使(    )。

(A)发动机起动起困难

(B)发动机非常容易起动

(C)发动机怠速更加稳定

(D)提高汽油发动机的经济性

75．柴油机高压油泵循环喷油量过大，使(    )

(A)燃烧充份，功率增加

(B)混合比过浓，燃烧不充份，排气管冒黑烟

(C)经济性变好，动力性增加

(D)温度正常．工作平稳

76．用佛分FBYI半自动柴油烟位计测量发动机的烟度时，仪器必须预热(    )以上

(A)15min           (B)30min              (C)5min             (D)O

77．在组合体尺寸分类中，把确定形体之间相对位置的尺寸称为(    ) 。

(A)定形尺寸        (B)总体尺寸           (C)定位尺寸         (D)基准尺寸

78．当液压制动系统制动力不足时．连续踏下踏板的目的是(    )

(A)增加系统内油液强                      (B)加大系统内油液流速

(C)使蹄鼓问隙缩小                        (D)使油液快速流回主腔

79．全面质量管理即全员参加质量管理，全过程实行质量控制，全部工作纳入质量第一的轨道，全面实现高产，优质，低成本，高效益的经济效果，其特点概括起来就是一个(    )字。

(A)优              (B)高                 (C)全                (D)管

80．汽车维修企业全部工作质量的综合性指标是(    )。

(A)返修率                               (B)返工率

(C)下线率                               (D)一次检验合格率

二、判断题（第81题--第100题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“Χ”。每题1分，满分20分）

(   )81．输油泵体内的活塞将泵体的内腔分隔成两室，两室间的通道由出油阀控制相通或不相通。

(   )82．球面蜗杆滚轮式转向器中蜗杆与滚轮的啮合间隙太大，会使转向灵敏性降低。

(   )83．蜗杆曲柄双销式转向器比蜗杆曲柄单销式转向器转向角度大。

(   )84．东风EQl090汽车传动系为发动机后置后驱动布置。

(   )85．发动机前置驱动传动系布置中的驱动轿，差速器，驱动轴、前桥与变速器同装在一壳内。

(   )86．液力偶合器不能使发动机与变速器彻底分离。

(   )87．万向转动装置的作用起连接和实现扭矩的传递。

(   )88．球叉式万向节共有四个钢球每次只有两个钢球传力。

(   )89．北京BJ212型汽车轮辋为4．50E X 16。其中4．50表示辋断高面宽4．5英寸；E为

轴缘19．81英寸：16名义直径1 6英寸。

(   )90．轮胎上标示“8．25-R20”的意义是：胎断面宽8．25英寸，R表示为子午线胎，20

为轮辋直径英寸。

(   )91．电流表是用来指来指示蓄电池放电和充电电流的。

(   )92．机油压力表是用来检测发动机润滑系统的工作情况的。

(   )93．电容传感器是将被测非电量转变成相应的电流变化量的传感器。

(   )94．发动机气缸磨损圆柱度达到0.175～0.250mm要进行大修。

(   )95．解放CAl41主传动器主动圆锥齿轮轴承过紧则增加两轴承间的调整垫片。

(   )96．在行驶中,气制动力的大小，是驾驶员通过制动阀控制。

(   )97．手制动盘与磨擦片的间隙应为0.3～0.6mm。

(   )98．蓄电池充足电的情况下，当电解液温度为2 0℃时，电解液的密度为1.2 60g／cm3。

(   )99．汽车行驶时，冷却水沸腾的原冈之一是风扇带过紧。

(   )100．依据GBl4761．5—93规定1995年7月l同以前定型的重型汽车汽油机怠速一氧化碳(C0)排放量低于4.O。

答案

一、           单项选择

1.D  2.B  3.C  4.D  5.B  6.B  7.A  8.D  9.A  10.B  11.C  12.D  13.C  14.C  15.C  16.A  17.B  18.C  19.B  20.B  21.?  22.D  23.C  24.D  25.B  26.A  27.A  28.A  29.B  30.C  31.C  32.A  33.D  34.A  35.B  36.A  37.C  38.B  39.B  40.B  41.A  42.C  43.A  44.B  45.D  46.C  47.C  48.C  49.D  50.C  51.C  52.D  53.?  54.C  55.B  56.B  57.A  58.B  59.A  60.A  61.B  62.C  63.D  64.C  65.C  66.A  67.C  68.B  69.A  70.C  71.B  72.C  73.D  74.A  75.B  76.?  77.C  78.C  79.C  80.D

二、判断

81.√  82.√  83.√  84.×  85.×  86.√  87.√  88.√  89.√  90.√  91.√  92.√  93.√

94.√  95.√  96.√  97.√  98.√  99.×  100.×