职业技能鉴定国家题库

汽车修理工中级理论知识试卷

试卷编号：O5G16O0000O一606O102OO40001

注    意    事    项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 第一部分 | 第二部分 | 总 分 | 总 分 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单项选择(第1题～第160题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中每题0．5分，满分80分。)

1．职业道德是一种（　　）的约束机制。

A、强制性

B、非强制性

C、随意性

D、自发性

2．为了促进企业的规范化发展，需要发挥企业文化的（　　）功能。

A、娱乐

B、主导

C、决策

D、自律

3．职业道德通过（　　），起着增强企业凝聚力的作用。

A、协调员工之间的关系

B、增加职工福利

C、为员工创造发展空间

D、调节企业与社会的关系

4．在商业活动中，不符合待人热情要求的是（　　）。

A、严肃待客，表情冷漠

B、主动服务，细致周到

C、微笑大方，不厌其烦

D、亲切友好，宾至如归

5．对待职业和岗位，（　　）并不是爱岗敬业所要求的。

A、树立职业理想

B、干一行爱一行专一行

C、遵守企业的规章制度

D、一职定终身，不改行

6．（　　）是企业诚实守信的内在要求。

A、维护企业信誉

B、增加职工福利

C、注重经济效益

D、开展员工培训

7．下列事项中属于办事公道的是（　　）

A、顾全大局，一切听从上级

B、大公无私，拒绝亲戚求助

C、知人善任，努力培养知己

D、原则至上，不计个人得失

8．企业生产经营活动中，要求员工遵纪守法是（　　）。

A、约束人的体现

B、由经济活动决定的

C、人为的规定

D、追求利益的体现

9．企业生产经营活动中，促进员工之间平等尊重的措施是（　　）

A、互利互惠，加强协作

B、加强交流，平等对话

C、只要合作，不要竞争

D、人心叵测，谨慎行事

10．企业创新要求员工努力做那（　　）。

A、不能墨守成规，但也不能标新立异

B、大胆地破除现有的结论，自创理论体系

C、大胆地试大胆地闯，敢于提出新问题

D、激发人的灵感，遏制冲动和情感

11．游标卡尺的（　　）有0．1mm、0．05 mm和0．02 mm三种。

A、精度

B、尺寸

C、长度

D、厚度

12．工件尺寸是游标卡尺主尺读出的（　　）＋（与主尺对齐的前总游标刻度数×精度值）得出的小数值。

A、整毫米数

B、毫米数

C、厘米数

D、分米数

13．利用千分尺测量读数时，如果微分筒锥面边缘的前面露出主尺纵线下边的刻线，则小数

部分（　　）0．5mm。

A、大于

B、小于

C、等于

D、小于或等于

14．内径百分表在汽车修理中主要用来测量发动机汽缸、曲轴轴颈的（　　）

A、平面度

B、同轴度

C、跳动量

D、圆度和圆柱度

15．百分表表盘刻度为100格，短针转动一格为（　　）mm。

A、1

B、10

C、100

D、1000

16．凡是有扭紧力矩要求的螺栓或螺母，均需用（　　）扳手拧紧。

A、开口

B、扭力

C、活动

D、管子

17．常用的台虎钳有（　　）和固定式两种。

A、齿轮式

B、回转式

C、蜗杆式

D、齿条式

18．砂轮机启动后，应待转速达到（　　）时，方可进行磨削。

A、正常

B、高速

C、平稳

D、100r/min

19．划线时，放置工件的工具称为（　　）

A、基准工具

B、绘画工具

C、辅助工具

D、其他工具

20．錾削时，眼睛应注视錾子（　　）

A、刃口

B、顶部

C、中部

D、底部

21．锯割软质材料时，选用（　　）齿锯条。

A、粗

B、细

C、超粗

D、一般

22．锯割时，一般应在工件的（　　）面上起锯。

A、最宽

B、最窄

C、任意

D、水平

23．活塞销孔和连杆铜套的铰削余量一般在（　　）mm范围内。

A、0.03～0.10

B、0.10～0.20

C、0.20～0.35

D、0.35～0.50

24．挫削时，推送挫刀要平稳，向前推时下压，左手压力（　　），右手压力由小变大，向后拉时不加压。

A、由小变大

B、由大变小

C、为零

D、不变

25．丝锥由两只或三只组成一套，分成（　　）、二维和三锥，攻螺纹时依次使用。

A、一锥

B、头锥

C、外锥

D、内锥

26．攻螺纹时，每转l～2转后要轻轻倒转（　　）转，以便切屑和排屑。

A、1／4

B、l／2

C、1

D、2

27．采用三角刮刀进行曲面刮削时，三角刮刀应在曲面内做（　　）。

A、直线运动

B、圆周运动

C、螺旋运动

D、任意运动

28．研磨圆锥孔时，应沿同一方向转动，且每转（　　）圈，将研磨棒稍微拔出一些，再推入研磨。

A、1～2

B、2～3

C、3～4

D、4～5

29．用光鼓机镗削制动鼓完工后，应（　　）。

A、清洁润滑机床

B、不必清洁机床

C、不必润滑机床

D、随意

30．用低牌号汽油代替高牌号汽油时，应适当（　　）点火提前角，以免发生爆燃。

A、增大

B、减小

C、增大或减小

D、不变

31．9.00-20表示轮胎断面宽度9英寸，轮辋直径为20英寸的（　　）。

A、高压轮胎

B、低压轮胎

C、超高压胎

D、超低压胎

32．国家标准规定，在图框内的（　　）应留出标题栏。

A、左下角

B、右下角

C、中间位置

D、任意位置

33．配合是指（　　）相同的、相互结合的孔和轴公差带之间的关系。

A、基本尺寸

B、实际尺寸

C、极限尺寸

D、作用尺寸

34．形状公差有6项，位置公差有（　　）项。

A、3

B、4

C、6

D、8

35．两只电阻串联时，阻值为10Ω。并联时阻值为 1.6Ω。则两只电阻阻值分别为（　　）。

A、2Ω和8Ω

B、3Ω和 7Ω

C、4Ω和 6Ω

D、5Ω和5Ω

36．如图所示小磁针N极将（　　）。

A、向外偏转

B、向里偏转

C、不偏转

D、偏转方向不定

37．1kWh电可供一只“220V、25W”的灯泡正常发光的时间是（　　）h。

A、20

B、25

C、40

D、45

38．在均匀磁场中，通电线圈的平面与磁感应线垂直时，线圈受到的转矩（　　）。

A、最大

B、最小

C、为零

D、不变

39正弦交流电的角频率是描述正弦交流电变化（　　）的物理量。

A、快慢

B、大小

C、初相位

D、方向

40汽车用正向二极管的引出端为（　　）。

A、正极                                 B、负极

C、可能是正极，也可能是负极             D、以上说法都不正确

41．三极管发射结和集电结均处于正向偏置是（　　）状态。

A、放大                                 B、截止

C、饱和                                 D、以上答案都不对

42．（　　）回路可使工作部件在运动过程中的某一位置上停留一段时间保持不动。

A、换向

B、顺序

C、锁紧

D、减压

43．节流阀属于（　　）。

A、压力阀

B、流量阀

C、方向阀

D、液压辅件

44．液压油在管道中输送时压力信号反应与电信号相比（　　）。

A、慢

B、快

C、相同

D、不相同

45．双柱托举式举升器属于（　　）举升器。

A、车下顶举式

B、局部

C、车侧托举式

D、车上顶举式

46．滑脂枪用于加注（　　）。

A、润滑油

B、润滑脂

C、机油

D、齿轮油

47．浸洗、喷洗和浸喷复合洗属于（　　）。

A、干洗

B、湿洗

C、混合洗

D、以上都不是

48．（　　）平衡机按动平衡原理工作。

A、就车式

B、离车式

C、液压式

D、A或B

49．上、下两止点间的距离称为（　　）

A、活塞行程

B、压缩比

C、发动机工作容积

D、汽缸总容积

50．底盘是汽车构成的基础，由（　　）行驶系、转向系和制动系4大部分组成。

A、变速系

B、发动机

C、传动系

D、减速器

51．推杆的功用是将从凸轮轴经过挺柱传来的推力传给（　　）。

A、摇臂

B、气门

C、气门弹簧

D、气门导管

52．采用两对齿轮传动的称为（　　）主减速器。

A、单级

B、双级

C、三级

D、多级

53．汽车转向盘自由行程（　　），以免影响转向灵敏性。

A、应大一点

B、不宜过大

C、不宜过小

D、应为零

54．汽车转向传动机构将转向器输出的动力传给（　　）。

A、车轮

B、驱动轮

C、转向轮

D、后轮

55．汽车发电机过载时，（　　）协助发电机向用电设备供电。

A、启动机

B、点火线圈

C、分电器

D、蓄电池

56．在汽车点火系中，电容器与断电器触点（　　）。

A、串联

B、并联

C、串联或并联

D、两者没关系

57．常用的（　　）电路是在负载两端并联一个滤波电容。

A、整流

B、滤波

C、稳压

D、放大

58．三极管的文字符号是（　　）。

A、V

B、T

C、R

D、E

59．功率集成电路属于（　　）集成电路。

A、模拟

B、数字

C、放大

D、任意

60．“与”门表达式是（　　）。

A、L=A·B

B、L=A+B

C、L=A

D、以上答案都不对

61．温度传感器是（　　）传感器。

A、生物

B、化学

C、生物和化学

D、物理

62．正温度系数热敏电阻随温度升高阻值（　　）。

A、不变

B、下降

C、上升

D、不确定

63．具有逻辑判断功能的是（　　）。

A、CPU

B、ROM

C、RAM

D、EPROM

64．（　　）只适用于暂时保留过程中的数据。

A、CPU

B、ROM

C、RAM

D、EPROM

65．若电控发动机进气压力传感器出现故障，则ECU将采用（　　）。

A、标准值

B、当前值

C、不定值

D、任意值

66．汽车发电机绕组应用（　　）

A、汽油浸洗

B、柴油浸洗

C、煤油浸洗

D、干净的布擦净

67．攻螺纹时应使用（　　）以减小摩擦。

A、冷却液

B、水

C、酒精

D、润滑油

68．（　　）将金属物放在蓄电池壳体上。

A、禁止

B、可以

C、必须

D、允许

69．为满足使用目的所具备的技术特性称为（　　）。

A、寿命

B、安全性

C、性能

D、可靠性

70．全面企业管理指对（　　）进行全方位管理。

A、员工

B、企业

C、部门

D、设备

71．全面质量管理中的四个环节中的D是指（　　）

A、计划

B、执行

C、检查

D、处理

72．汽车总成的振动和噪声可用（　　）来测量。

A、底盘测功仪

B、轴重仪

C、声级计

D、灯光仪

73．在用车前照灯远光光束的发光强度应大于（　　）cd。

A、1000

B、5000

C、8000

D、10000

74，（　　）是柴油机排放的主要有害成分之一。

A、CO

B、HC

C、NOX

D、炭烟

75．柴油车自由加速时，烟度排放不大于（ 4.0　）（FSN）。

A、3.O

B、2.0

C、1.0

D、5.0

76．保卫祖国、抵抗侵略是中华人民共和国每一个（　　）的神圣职责。

A、公民

B、人民

C、军人

D、居民

77．从事技术工种的劳动者上岗前必须经过（　　）。

A、培训

B、训练

C、培养

D、教育

78．游标卡尺是（　　）的测量器具之一。

A、标准

B、专用

C、通用

D、长度

79．在测量汽车零件时，常用的测量方法是（　　）测量。

A、直接

B、间接

C、主动

D、比较

80进行荧光探伤时，应将零件置于荧光液中浸泡（　　）分钟。

A、5～10

B、10～15

C、15～20

D、20～25

8l．校正发动机曲轴平衡时，一般是在曲轴（　　），用钻孔去除材料的方法获得平衡。

A、主轴颈

B、曲拐

C、曲柄臂

D、连杆轴颈

82．汽车半轴套管折断的原因之一是（　　）

A、高速行驶

B、传动系过载

C、严重超载

D、轮毅轴承润滑不良

83．桑塔纳2000型轿车AFE发动机装复后，汽缸压缩压力的极限值为（　　）MPa，各缸压

力差应小于（　　）MPa。

A、0.70，0.3

B、0.75，0.25

C、0.75，0.3

D、0.70，0.25

84．变速器倒挡轴与中间轴轴承孔轴线的平行度误差应小于（　　）mm。

A、0.06

B、0～ 0.06

C、0.10

D、0.06～0.10

85．发动机凸轮轴轴颈磨损后，主要产生（　　）误差。

A、圆度

B、圆柱度

C、圆跳动

D、圆度和圆柱度

86．轴类零件发生疲劳，严重时会使零件（　　）。

A、弯曲

B、扭曲

C、断裂

D、严重磨损

87．缸套产生穴蚀的主要原因是：缸套与（　　）接触在高频振动下形成的。

A、机油

B、水

C、酸类

D、碱类

88．热处理可使钢材内部（　　）改变从而改变性能。

A、性能

B、强度

C、组织结构

D、化学成分

89．为降低工具钢的硬度，提高其切削加工性能，一般采取（　　）退火处理。

A、完全退火

B、不完全

C、球化

D、去应力

90．正火通常在（　　）中冷却。

A、水

B、油

C、空气

D、盐水

91．回火是在（　　）处理之后的一种热处理方法。

A、退火

B、淬火

C、正火

D、氮化

92．膜片弹簧离合器的压盘（　　），热容量大，不易产生过热。

A、较大

B、较小

C、较薄

D、较厚

93．变速器在换挡过程中，必须使即将啮合的一对齿轮的（　　）达到相同，才能顺利地挂上挡。

A、角速度

B、线速度

C、转速

D、圆周速度

94．汽车万向传动装置的十字轴万向节主要由十字轴、万向节叉和（　　）组成。

A、套筒

B、滚针

C、套筒和滚针

D、双联叉

95．单级主减速器（　　）齿轮安装在差速器壳上。

A、主动圆锥

B、从动圆锥

C、行星

D、半轴

96．当汽车左转向时，由于差速器的作用，左右两侧驱动轮转速不同，那么转矩的分配是

（　　）。

A、左轮大于右轮

B、右轮大于左轮

C、左、右轮相等

D、右轮为零

97．东风EQ1092型汽车的转向桥主要由前轴、转向节、主销和（　　）等四部分组成。

A、轮毂

B、车轮

C、转向轴

D、横拉杆

98．轮胎的尺寸 34 × 7，其中×表示（　　）。

A、低压胎

B、高压胎

C、超低压胎

D、超高压胎

99．为避免汽车转向沉重，主销后倾角一般不超过（　　）。

A、2º

B、4º

C、5º

D、3º

100．东风EQ1092型汽车所采用的制动控制阀是（　　）。

A、单腔式

B、串联双腔活塞式

C、并联双腔活塞式

D、往复式

101．桑塔纳2000型轿车采用的是（　　）司服制动装置。

A、真空增压式

B、气压助力式

C、真空助力式

D、涡流增压式

102．解放CA1092型汽车制动系统内的气压规定值为（　　）KPa。

A、800～830

B、700～740

C、700～800

D、800～850

103．东风EQ1092型汽车的制动气压为（　　）KPa。

A、700～740

B、700

C、750

D、800

104．汽车发动机需要传递较大转矩且起动机尺寸较大时，应使用（　　）式单向离合器。

A、滚柱

B、摩擦片

C、弹簧

D、带式

105．汽车空调操纵面板上的A/C开关是用来控制（　　）系统的。

A、采暖

B、通风

C、制冷

D、转换

106．发动机飞轮齿圈一侧磨损，（　　）。

A、应换新件

B、可继续使用

C、换向后，可继续使用

D、应焊修

107．铝合金发动机汽缸盖的水道容易被腐蚀，轻者可用（　　）修复。

A、堆焊

B、镶补

C、环氧树脂粘补

D、均可

108．在安装发动机新凸轮轴油封时，应先涂一层（　　）。

A、密封胶

B、机油

C、凡士林

D、齿轮油

109．EQH105B型化油器供油装置调整时，可将主配剂针拧到底，再退回（　　）圈。

A、1.5～2

B、2.5～3

C、3.5～4

D、4～5

110安装汽油泵时，泵壳体与缸体间衬垫厚度要（　　）。

A、加厚

B、减小

C、适当

D、均可

111．点火线圈的温度一般不得超过（　　）

A、60℃

B、80℃

C、100℃

D、120℃

112．蓄电池电解液的浓度应为（　　）g/cm3。

A、1.84

B、1.90

C、2.0

D、2.8

113．检查汽车空调压缩机性能时，应使发动机转速达到（　　）r/min。

A、l，000

B、1，500

C、l，600

D、2，3000

114．桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机主轴承瓦第（　　）号瓦上、下均有油槽。

A、1

B、2

C、4

D、5

115．桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机活塞油环的端隙为（　　）mm。

A、0．25～0．40

B、O．30～0．45

C、0．25～0．50

D、0．30～0。50

116．桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机缸盖螺栓应按次序分4次拧紧，第二次的拧紧力

矩为（　　）。

A、40

B、50

C、60

D、70

117．桑塔纳2000GLI型轿车发动机排气歧管衬垫翻边的一侧（　　）。

A、朝向排气歧管

B、朝向汽缸盖

C、背向汽缸盖

D、朝向汽缸体

118．新修发动机的最大功率不得低于原设计标定值的（　　）％。

A、85

B、90

C、95

D、97

119．桑塔纳2000型轿车传动轴固定在变速器上的螺栓拧紧力矩为（　　）Nm。

A、20

B、30

C、40

D、55

120．桑塔纳2000型轿车离合器压盘固定螺栓应按（　　）顺序分别拧紧。

A、由里向外

B、由中间向两端

C、对角线交叉

D、由外向里

121．制动主缸装配前，应先用（　　）清洗缸壁。

A、酒精

B、汽油

C、柴油

D、防冻液

122．解放CA1092型汽车支承销与底板销孔的配合间隙应为（　　）mm。

A、0.02～0.85

B、0.08～0.08

C、0.05～0.10

D、0.15～0.25

123．桑塔纳2000型轿车安装传动轴时，应先将外等速万向节（　　）涂上一圈5mm宽的防护剂D6，再装传动轴。

A、防尘套

B、花键齿面

C、接头

D、外表面

124．根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801-83）的技术要求，汽缸套上

端面应不低于汽缸体上平面，亦不得高出（　　）mm。

A、0.10

B、0.075

C、0.05

D、0.25

125．根据《汽车发动机曲轴技术条件》（GB3802-83）的技术要求，凸轮突缘的径向圆跳动公差为（　　）mm。

A、0.02

B、0.04

C、0.06

D、0.08

126．根据《汽车发动机凸轮轴修理技术条件》（GB3803-83）的技术要求，凸轮轴中间各轴

颈的径向国跳动公差为（　　）mm。

A、0.015

B、0.020

C、0.025

D、0.030

127．车架按要求分段检查时，各段对角长度差不应大于（　　）mm。

A、1

B、5

C、10

D、15

128．根据《汽车变速器修理技术条件》（GB5372-85）的技术要求，变速叉端面对变速叉轴孔轴线的垂直度公差应为（　　）mm。

A、O.20

B、0.15

C、0.25

D、0.30

129．根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825-88）的技术要求，圆锥主动齿轮与突缘键槽的侧隙应不大于（　　）m m。

A、0.10

B、0.2O

C、0.25

D、0.3O

130．变速器验收时，各密封部位不得漏油，润滑油温度不得越过室温（　　）℃。

A、40

B、50

C、80

D、90

131．起动机的驱动齿轮与止推垫之间的间隙应为（　　）mm。

A、l～4

B、1～2

C、0.5～1

D、0.5～0.9

132．根据《车用汽油机油换油指标》（GB8028-87）当机油中酸值增加值大于（　　）mgKOH/g时应更换机油。

A、1.0

B、1.5

C、2.0

D、2.5

133．1995年7月10日后定型柴油汽车，烟度值排放应小于（　　）FSN。

A、5.0

B、4.5

C、4.O

D、3.5

134．在检测排放前，应调整好汽油发动机的（　　）。

A、怠速

B、点火正时

C、供油量

D、怠速和点火正时

135．柴油车废气检测时，发动机首先应（　　），以保证检测的准确性。

A、调整怠速

B、调整点火正时

C、预热

D、加热

136．发动机气门座圈异响比气门异响稍大，呈（　　）嚓嚓声。

A、没有规律的忽大、忽小

B、有规律、大小一样

C、无规律、大小一样

D、有规律

137．下列选项中，（　　）不是点火过早现象。

A、手摇曲轴有倒转

B、严重爆燃

C、怠速时易熄火

D、发动机温度过高

138．手动变速器异响，下列不是其现象的是（　　）。

A、踏下离合器响

B、低速挡发响

C、个别挡位异响

D、温度过高

139．分离轴承缺少润滑油，造成（　　）异响。

A、离合器

B、变速器

C、变速器壳

D、驱动桥

140．已判断分离轴承异响，注润滑油再试响声增大，则为（　　）。

A、分离轴承磨损严重

B、分离轴承损坏

C、分离叉损坏

D、分离杠杆损坏

141．万向传动装置异响的现象之一是（　　）时，车身发抖并能听到呼啦的撞击声。

A、起步

B、匀速行驶

C、低速行驶

D、急加速

142．（　　）不是电控燃油喷射系统中空气供给系统的组成构件。

A、进气管

B、空气滤清器

C、怠速旁通阀

D、进气压力传感器

143．电控发动机控制系统中，（　　）存放了发动机各种工况的最佳喷油持续时间。

A、电控单元

B、执行器

C、温度传感器

D、压力调节器

144．与传统化油器发动机相比，装有电控燃油喷射系统的发动机（　　）性能得以提高。

A、综合

B、有效

C、调速

D、负荷

145．发动机的微机控制系统主要由信号输入装置、（　　）执行器等组成。

A、传感器

B、电子控制单元（ECU）

C、中央处理器（CPU）

D、存储器

146．汽油发动机启动困难的原因是（　　）。

A、混合气过浓或过稀

B、点火不正时

C、低压电路短路

D、低压电路断路

147．启动发动机时，无着火征兆，油路故障是（　　）。

A、混合气浓

B、混合气稀

C、不来油

D、油路不畅

148．六缸发动机怠速运转不稳，拔下第二缸高压线后，运转状况无变化，故障在（　　）。

A、第二缸

B、相邻缸

C、中央高压线

D、化油器

149．下列选项中，（　　）不是喷油泵的组成部分。

A、分泵

B、调速器

C、传动机构

D、泵体

150．柴油发动机达到额定转速时，调速器将开始（　　）。

A、自动增油

B、自动减油

C、自动减速

D、停止供油

151．喷油器调压装置由（　　）垫圈、调压螺针及推杆等组成。

A、调压柱塞

B、调压弹簧

C、减压弹簧

D、减压柱塞

152．YC6100Q型柴油机采用（　　）式输油泵。

A、膜片式

B、齿轮式

C、 叶片

D、活塞

153．高速发动机普遍采用（　　）火花塞。

A、标准型

B、突出型

C、细电极型

D、铜心宽热值型

154．霍尔元件产生的霍尔电压为（　　）级。

A、mv

B、v

C、kv

D、µv

155．下列选项中，（　　）是汽车发动机不能启动的主要原因。

A、油路不过油

B、混合气过稀或过浓

C、点火过迟

D、点火过早

156．柴油发动机运转不稳，这种故障往往伴随着排气管排出（　　）。

A、白烟而产生敲击声

B、白烟而不产生敲击声

C、黑烟而产生敲击声

D、黑烟不产生敲击声

157．柴油发动机动力不足，可在发动机运转中，运用（　　）法，观察和察听发动机转速变化，找出故障缸。

A、多缸断油

B、单缸断油

C、多缸断火

D、单缸断火

158．电控汽油喷射发动机回火是指汽车在行驶中，发动机有时回火，动力（　　）。

A、明显下降

B、不变

C、有所下降

D、下降或不变

159．用（　　）检查电控燃油汽油机各缸是否工作。

A、数字式万用表

B、单缸断火法

C、模拟式万用表

D、双缸断火法

160．桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机分电器触发叶轮的叶片在空隙时，霍尔传感器信

号发生器的输出电压值应为（　　）V。

A、0.3～0.4

B、0.5～0.6

C、0.5～0.7

D、0.5～0.8

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题(第161题～第200题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。

每题0．5分，满分20分。)

161．（ √ ）在市场经济条件下，克服利益导向是职业道德社会功能的表现。

162．（ √ ）事业成功的人往往具有较高的职业道德。

163．（ × ）勤劳是现代市场经济所需要的，而节俭则不宜提倡。

164．（　×　）聚甲醛（POM）可广泛代用钢材用来制造小齿轮等零件

165．（ √ ）三视图包括主视图、俯视图和左视图。

166．（ √ ）标准化是指制定和贯彻技术标准的全过程。

167．（ √ ）看零件图的一般步骤是首先看标题栏，其次是分析视图、分析形体和分析尺寸等。

168．（ √ ）一个用电器标有“220V、60W”，它表示用电器加额定电压220V时，消耗的能量为60W。

169．（ × ）常用三极管的电流放大系数一般在20～200之间。

170．（ × ）液压传动以油液为工作介质，依靠容积的变化传递运动。

171．（ √ ）“”表示液压缸。

172．（ √ ）液压式动力转向装置按液流形式可分为常流式和常压式两种。

173．（ √ ）由电力驱动的汽车车窗玻璃升降器称为电动车窗。

174．（ √ ）汽车装用蒸发污染控制系统收集汽油蒸气。

175．（ × ）对汽车后桥壳的检测重点是检测其有无变形和磨损。

176．（ √ ）不同性质的材料淬火时，应采用不同的冷却介质。

177．（ √）汽车后桥壳变形，会使轮胎磨损加快。

178．（ × ）转向盘转向传动比增大，则转向操纵力不变。

179．（ × ）东风EQ1092型汽车采用盘式制动器。

180．（　√　）桑塔纳2000型轿车制动鼓内径磨损不得超过lmm。

181．（　√　）东风EQ1092型汽车主、从动圆锥齿轮之间，正确的啮合间隙为0.15～0.4mm。

182．（ √ ）硅整流发电机利用硅二极管整流。

183．（ √ ）起动机的电刷在电刷架内应滑动自如。

184．（　×　）汽车制动鼓内圆面磨损不得超过0.5mm。

185．（　×　）直拉杆应无明显变形，横拉杆的直线度公差应为 1.5rnm。(2.0MM)

186．（ × ）发电机通过空转试验可检查其是否有故障。

187．（　√　）高速行驶时，变速器有明显响声，突然加速时响声清晰，多为轴承磨损严重所致。

188．（ √ ）传动轴万向节叉等速排列不当，必然使万向传动装置有异响。

189．（ × ）汽车后桥壳内的齿轮润滑油不足，不会导致后桥有异响。

190．（ × ）汽车差速器的响声只有在转弯时才能听到。

191．（ √ ）在电控汽车车身上进行焊修时，应先断开电脑电源。

192．（ × ）检测发电机整流器的性能应选用万用表“二极管”挡。

193．（ × ）所有的汽车诊断仪都配备外置测试卡。

194．（ × ）发动机的点火提前角一般在11°~13°之间。

195．（ × ）用数字式万用表的欧姆挡测量点火控制器端子的电压，可检查电子点火控制器的故障。

196．（ × ）用试灯可以检查点火线圈是否有故障。

197．（　×　）将柴油机喷油泵供油自动提前角向右旋转，可以减小供油提前角。

198．（ √ ）柴油机喷油器试验器用油应为沉淀后的“0”号轻柴油。

199．（ × ）电控发动机在怠速运转时，油压表指示的系统压力应在 500士 20KPa之间。

200．（ × ）电控发动机燃油泵工作电压应该用模拟式万用表进行检测。